Паспорт безопасности

согласно 1907/2006/EC, Статья 31

Торговое название: UZIN PE 460 Comp. B

РАЗДЕЛ 1: Идентификация вещества/смеси и сведения о компании

Торговое название: UZIN PE 460 Comp. B. Применение: двухкомпонентный эпоксидный влагобарьер (DPM), компонент B — отвердитель. Только для профессионального использования.

Производитель: UZIN UTZ SE, Dieselstraße 3, D-89079 Ulm. Телефон экстренной связи (GIZ-Nord): +49 551 19240.

РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности

GHS05 (коррозия): Skin Corr. 1B, H314 Вызывает серьёзные ожоги кожи и повреждение глаз. Eye Dam. 1, H318 Вызывает серьёзное повреждение глаз. GHS09 (окружающая среда): Aquatic Chronic 2, H411. GHS07: Skin Sens. 1, H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию. Сигнальное слово: Опасно.

Компоненты, определяющие маркировку: m-ксилилендиамин, фенол стиренированный, изофорондиамин, полиоксипропилендиамин.

Меры предосторожности: P273, P280, P301+P330+P331 (при проглатывании — прополоскать рот, не вызывать рвоту), P303+P361+P353 (при попадании на кожу/волосы — снять одежду, промыть водой), P305+P351+P338, P310 (немедленно вызвать токсикологический центр/врача), P333+P313, P362+P364.

Продукт содержит компонент со свойствами эндокринного разрушителя: фенол стиренированный (CAS 61788-44-1) — Список II. СБТ — не применимо; оСБсБ — не применимо.

РАЗДЕЛ 3: Состав / информация о компонентах

Описание: смесь веществ с неопасными добавками.

| CAS | Компонент | Классификация | Доля |
| --- | --- | --- | --- |
| 1628940-03-3 | Продукты реакции жирных кислот талового масла с триэтилентетрамином и глицидилтолиловым эфиром | Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317 | 25-50% |
| 9046-10-0 | Полиоксипропилендиамин | Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Chronic 3, H412 | 20-<25% |
| 1477-55-0 | m-фениленбис(метиламин) | Skin Corr. 1B, H314; Acute Tox. 4, H302, H332; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3, H412 | 10-<20% |
| 61788-44-1 | Фенол стиренированный | Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1A, H317 | 10-<20% |
| 90-72-2 | 2,4,6-трис(диметиламинометил)фенол | Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302 | 5-<10% |
| 112-53-8 | Лауриловый спирт | Aquatic Chronic 2, H411; Eye Irrit. 2, H319 | 3-<5% |
| 2855-13-2 | 3-аминометил-3,5,5-триметилциклогексиламин (изофорондиамин) | Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302, H312; Skin Sens. 1A, H317 | 3-<5% |

Также присутствуют в малых долях (менее 5%): N'-(3-аминопропил)-N,N-диметилпропан-1,3-диамин; жирные кислоты талового масла с тетраэтиленпентамином; N-(3-(триметоксисилил)пропил)этилендиамин; 3-аминопропилтриэтоксисилан — все с классификацией коррозионности/сенсибилизации кожи.

РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи

Немедленно снять загрязнённую одежду. При вдыхании: свежий воздух, при жалобах — врач. При попадании на кожу: промыть водой с мылом. При попадании в глаза: промывать несколько минут, снять линзы; при продолжающемся раздражении — к врачу. При проглатывании: не вызывать рвоту, немедленно вызвать врача. Симптомы: аллергические реакции.

РАЗДЕЛ 5: Меры пожаротушения

Средства: CO₂, порошок, водяной распылитель; непригодна вода сплошной струёй. Защитное снаряжение: дыхательный аппарат. Охлаждать ёмкости под угрозой распылением воды, собирать загрязнённую воду отдельно.

РАЗДЕЛ 6: Меры при случайном высвобождении

Использовать защитное снаряжение, обеспечить вентиляцию. Не допускать попадания в канализацию/грунтовые воды; при просачивании информировать соответствующие органы. Впитать жидкосвязывающим материалом, утилизировать согласно разделу 13.

РАЗДЕЛ 7: Обращение и хранение

Защитная одежда, перчатки, средства защиты глаз/лица. Немедленно снимать загрязнённую одежду. Избегать контакта с глазами и кожей. Держать вдали от пищи. Предотвращать образование аэрозолей. Мыть руки перед перерывами и после работы. Хранение: ёмкость плотно закрытой, беречь от мороза.

РАЗДЕЛ 8: Контроль воздействия / средства индивидуальной защиты

DNEL для фенола стиренированного: дермальный долгосрочный 2,87 мг/кг (работник); ингаляционный долгосрочный 1,21 мг/м³ (работник). Для изофорондиамина: пероральный долгосрочный 0,526 мг/кг (потребитель); ингаляционный острый/долгосрочный 0,073 мг/м³ (работник). Аналогичные значения приведены для остальных компонентов (см. полный паспорт производителя).

Защита рук: нитрил/бутилкаучук, толщина ≥ 0,5 мм, время проникновения не менее 480 минут; использовать только воду и мягкое мыло, не использовать растворители. Защита глаз: плотно прилегающие очки (EN 166). Защита тела: рабочая одежда (длинные брюки, длинный рукав), защитный фартук при смешивании, спрей-непроницаемые брюки при удержании ёмкости между ног.

РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Агрегатное состояние | жидкое |
| Цвет | жёлтый |
| Запах | аминоподобный |
| Точка кипения | >200 °C |
| Температура вспышки | >100 °C |
| pH при 20 °C | 11 |
| Динамическая вязкость при 20 °C | 900 мПа·с |
| Растворимость в воде | не смешивается или трудно смешивается |
| Плотность при 20 °C | 1,1 г/см³ |

РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность

Разложения не происходит при использовании по назначению. Сильная экзотермическая реакция с кислотами. При повышенных температурах возможны коррозионные газы/пары: диоксид углерода, монооксид углерода, дым, оксиды азота.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологическая информация

Раздражение/коррозия кожи: вызывает серьёзные ожоги кожи и повреждение глаз. Сенсибилизация: может вызывать аллергическую реакцию. LD50 перорально для m-фениленбис(метиламин) — 930 мг/кг (крыса); для изофорондиамина — 1030 мг/кг (крыса, ATE). Прочие показатели: критерии классификации не выполняются.

РАЗДЕЛ 12: Экологическая информация

Токсичность для водной среды: EL50/72ч 0,25 мг/л (Pseudokirchneriella subcapitata) для компонента 1628940-03-3; LC50/96ч >100 мг/л (Leuciscus idus) для лаурилового спирта. Продукт очень токсичен для рыб и опасен для планктона в водоёмах. Не допускать попадания в грунтовые воды, водотоки, канализацию.

РАЗДЕЛ 13: Рекомендации по утилизации

Продукт содержит вредные для окружающей среды материалы. Смешать оба компонента, дать затвердеть, утилизировать как строительные отходы. Загрязнённую упаковку тщательно опорожнить и переработать.

РАЗДЕЛ 14: Транспортная информация

Номер UN: 2735. Наименование: ПОЛИАМИНЫ, ЖИДКИЕ, КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. (полиоксипропилендиамин, m-фениленбис(метиламин)), экологически опасно. Класс 8 (коррозионные вещества), группа упаковки II. Ограниченные количества (LQ): 1 л, транспортная категория 2.

РАЗДЕЛ 15: Нормативная информация

Директива 2012/18/ЕС, категория Seveso E1 (опасно для водной среды). Пороговые количества: 100 т / 200 т. Регламент (ЕС) № 1907/2006, Приложение XVII: условия ограничения 3. Оценка химической безопасности не проводилась.

РАЗДЕЛ 16: Прочая информация

- H302 Вредно при проглатывании.

- H312 Вредно при контакте с кожей.

- H314 Вызывает серьёзные ожоги кожи и повреждение глаз.

- H315 Вызывает раздражение кожи.

- H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию.

- H318 Вызывает серьёзное повреждение глаз.

- H319 Вызывает серьёзное раздражение глаз.

- H332 Вредно при вдыхании.

- H400 Очень токсично для водных организмов.

- H410 Очень токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

- H411 Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

- H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Только для профессионального использования. Отдел безопасности продукции, msds.info@uzin-utz.com.