Паспорт безопасности

согласно 1907/2006/EC, Статья 31

Торговое название: UZIN PE 480 Comp. A

РАЗДЕЛ 1: Идентификация вещества/смеси и сведения о компании

Торговое название: UZIN PE 480 Comp. A. Применение: двухкомпонентный эпоксидный влагобарьер, компонент A. Только для профессионального использования.

Производитель: UZIN UTZ SE, Dieselstraße 3, D-89079 Ulm. Телефон экстренной связи (GIZ-Nord): +49 551 19240; транспортные случаи: +49 621 60 43 333.

РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности

GHS08 (опасность для здоровья): Repr. 1A, H360F Может нанести вред фертильности. GHS09 (окружающая среда): Aquatic Chronic 2, H411. GHS07: Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317. Сигнальное слово: Опасно.

Компоненты, определяющие маркировку: эпоксидная смола на основе бисфенола-А; алкил C12-C14 глицидиловый эфир; эпоксидная смола на основе бисфенола-F; 1,3-бис(2,3-эпоксипропокси)-2,2-диметилпропан.

Меры предосторожности: P201 (получить инструкции перед использованием), P273, P280, P302+P352, P305+P351+P338, P308+P313 (при воздействии или подозрении на него — медицинская помощь), P333+P313, P337+P313.

Дополнительная информация: ограничено для профессиональных пользователей. СБТ — не применимо; оСБсБ — не применимо.

РАЗДЕЛ 3: Состав / информация о компонентах

| CAS | Компонент | Классификация | Доля |
| --- | --- | --- | --- |
| 1675-54-3 | Эпоксидная смола на основе бисфенола-А (мол. масса ≤ 700) | Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317, EUH205 | 25-50% |
| 9003-36-5 | Эпоксидная смола на основе бисфенола-F | Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317 | 25-50% |
| 68609-97-2 | Алкил C12-C14 глицидиловый эфир | Repr. 1A, H360F; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317 | 10-<20% |
| 17557-23-2 | 1,3-бис(2,3-эпоксипропокси)-2,2-диметилпропан | Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3, H412 | 5-<10% |

РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи

Немедленно снять загрязнённую одежду. При вдыхании: свежий воздух, при жалобах — врач. При попадании на кожу: промыть водой с мылом. При попадании в глаза: промывать несколько минут, снять линзы; при продолжающемся раздражении — к врачу. При проглатывании: не вызывать рвоту, вызвать врача. Симптомы: аллергические реакции. Также см. паспорт компонента B.

РАЗДЕЛ 5: Меры пожаротушения

Средства: CO₂, порошок, водяной распылитель; непригодна вода сплошной струёй. Защитное снаряжение: дыхательный аппарат.

РАЗДЕЛ 6: Меры при случайном высвобождении

Использовать защитное снаряжение, обеспечить вентиляцию. Не допускать попадания в канализацию/грунтовые воды. Впитать жидкосвязывающим материалом, утилизировать согласно разделу 13.

РАЗДЕЛ 7: Обращение и хранение

Защитная одежда, перчатки, средства защиты глаз/лица. Немедленно снимать загрязнённую одежду. Избегать контакта с глазами и кожей. Держать вдали от пищи. Предотвращать образование аэрозолей. Мыть руки перед перерывами и после работы. Хранение: ёмкость плотно закрытой, беречь от влаги, воды и мороза.

РАЗДЕЛ 8: Контроль воздействия / средства индивидуальной защиты

Продукт не содержит значимых количеств материалов с критическими значениями для контроля на рабочем месте. Защита рук: нитрил/бутилкаучук, толщина ≥ 0,5 мм, время проникновения не менее 480 минут. Защита глаз: плотно прилегающие защитные очки (EN 166). Дыхание: не требуется при хорошей вентиляции во время обработки.

РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Агрегатное состояние | жидкое |
| Цвет | синий |
| Запах | слабый, характерный |
| Температура вспышки | >100 °C |
| Температура самовоспламенения | >200 °C |
| Динамическая вязкость при 20 °C | 400 мПа·с |
| Растворимость в воде | не смешивается или трудно смешивается |
| Плотность при 20 °C | 1,1 г/см³ |

РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность

Разложения не происходит при использовании по назначению. Возможны бурные реакции с основаниями и органическими веществами. Экзотермическая полимеризация. При повышенных температурах — раздражающие газы/пары: диоксид углерода, монооксид углерода, дым, оксиды азота.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологическая информация

Раздражение кожи/глаз: вызывает раздражение. Сенсибилизация: может вызывать аллергическую кожную реакцию. Репродуктивная токсичность: может нанести вред фертильности (H360F, от алкил C12-C14 глицидилового эфира). Острая токсичность, мутагенность, канцерогенность, STOT, аспирация: критерии классификации не выполняются.

РАЗДЕЛ 12: Экологическая информация

Токсичность для водной среды (бисфенол-А-эпоксидная смола): EC50/48ч 1,8 мг/л, LC50/96ч 2 мг/л. Продукт токсичен для рыб и планктона в водоёмах. Не допускать попадания в грунтовые воды, водотоки, канализацию.

РАЗДЕЛ 13: Рекомендации по утилизации

Продукт содержит вредные для окружающей среды материалы. Смешать оба компонента, дать затвердеть, утилизировать как строительные отходы согласно местному законодательству. Загрязнённую упаковку тщательно опорожнить и переработать.

РАЗДЕЛ 14: Транспортная информация

Номер UN: 3082. Наименование: ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНОЕ ВЕЩЕСТВО, ЖИДКОЕ, Н.У.К. (эпоксидные смолы), загрязнитель морской среды. Класс 9, группа упаковки III. Ограниченные количества (LQ): 5 л, транспортная категория 3.

РАЗДЕЛ 15: Нормативная информация

Директива 2012/18/ЕС, категория Seveso E2. Пороговые количества: 200 т / 500 т. Регламент (ЕС) № 1907/2006, Приложение XVII: условия ограничения 3. Оценка химической безопасности не проводилась.

РАЗДЕЛ 16: Прочая информация

- H315 Вызывает раздражение кожи.

- H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию.

- H319 Вызывает серьёзное раздражение глаз.

- H360F Может нанести вред фертильности.

- H411 Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

- H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

- EUH205 Содержит эпоксидные компоненты. Может вызывать аллергическую реакцию.

Рекомендуемое ограничение использования: только для профессионального использования. Отдел безопасности продукции, msds.info@uzin-utz.com.