Паспорт безопасности

согласно 1907/2006/EC, Статья 31

Торговое название: UZIN PE 425 Comp. B

РАЗДЕЛ 1: Идентификация вещества/смеси и сведения о компании

Торговое название: UZIN PE 425 Comp. B. Применение: двухкомпонентная эпоксидная грунтовка на водной основе (компонент B — отвердитель). Только для профессионального использования.

Производитель: UZIN UTZ AG, Dieselstraße 3, D-89079 Ulm. Поставщик в Великобритании: Uzin Utz UK Ltd. Телефон экстренной связи: медицинские случаи (GIZ-Nord) +49 551 19240.

РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности

GHS07: Skin Irrit. 2, H315 Вызывает раздражение кожи. Eye Irrit. 2, H319 Вызывает серьёзное раздражение глаз. Сигнальное слово: Предупреждение.

Меры предосторожности: P280 Использовать защитные перчатки/одежду/средства защиты глаз. P302+P352, P305+P351+P338, P332+P313, P337+P313 — стандартные меры при контакте с кожей/глазами.

СБТ — не применимо; оСБсБ — не применимо.

РАЗДЕЛ 3: Состав / информация о компонентах

Описание: смесь веществ, указанных ниже, с неопасными добавками.

| CAS | Компонент | Классификация | Доля |
| --- | --- | --- | --- |
| 1219458-07-7 | Продукты реакции бензальдегида, диэтилентриамина и триэтилентетрамина, гидрированные | Skin Corr. 1C, H314; Aquatic Chronic 2, H411 | 1-<3% |

РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи

Немедленно снять загрязнённую одежду. Также см. паспорт безопасности компонента A. При вдыхании: свежий воздух, при жалобах — врач. При попадании на кожу: промыть водой с мылом. При попадании в глаза: промывать несколько минут, затем к врачу. При проглатывании: не вызывать рвоту, вызвать врача.

РАЗДЕЛ 5: Меры пожаротушения

Средства: CO₂, порошок или водяной распылитель; непригодна вода сплошной струёй. Защитное снаряжение: дыхательный аппарат.

РАЗДЕЛ 6: Меры при случайном высвобождении

Использовать защитное снаряжение, обеспечить вентиляцию. Не допускать попадания в канализацию/водоёмы. Впитать жидкосвязывающим материалом, утилизировать согласно разделу 13.

РАЗДЕЛ 7: Обращение и хранение

Защитная одежда, перчатки, средства защиты глаз/лица. Избегать контакта с глазами и кожей. Держать вдали от пищи. Мыть руки перед перерывами и после работы. Хранение: ёмкость плотно закрытой, беречь от мороза.

РАЗДЕЛ 8: Контроль воздействия / средства индивидуальной защиты

Продукт не содержит значимых количеств материалов с критическими значениями для контроля на рабочем месте.

Защита рук: нитрил/бутилкаучук, толщина ≥ 0,5 мм, время проникновения не менее 480 минут. Защита глаз: плотно прилегающие очки (EN 166). Дыхание: не требуется при хорошей вентиляции.

РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Агрегатное состояние | жидкое |
| Цвет | желтоватый |
| Запах | аминоподобный |
| Температура вспышки | >100 °C |
| pH при 20 °C | 10 |
| Растворимость в воде | полностью смешивается |
| Плотность при 20 °C | 1 г/см³ |

РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность

Разложения не происходит при использовании по назначению. Сильная экзотермическая реакция с кислотами. При повышенных температурах возможны коррозионные газы/пары: диоксид углерода, монооксид углерода, дым, оксиды азота.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологическая информация

Раздражение кожи: вызывает раздражение кожи. Раздражение глаз: вызывает серьёзное раздражение глаз. Острая токсичность, мутагенность, канцерогенность, репродуктивная токсичность, STOT, аспирационная опасность: критерии классификации не выполняются.

РАЗДЕЛ 12: Экологическая информация

Дополнительной значимой информации об экотоксичности нет. Не допускать попадания в грунтовые воды, водотоки или канализацию.

РАЗДЕЛ 13: Рекомендации по утилизации

Смешать оба компонента, дать затвердеть, утилизировать как строительные отходы согласно местному законодательству. Загрязнённую упаковку тщательно опорожнить, переработать после очистки.

РАЗДЕЛ 14: Транспортная информация

Не применяется (Void) по всем пунктам ADR/ADN/IMDG/IATA. Загрязнитель морской среды: нет.

РАЗДЕЛ 15: Нормативная информация

Регламент (ЕС) № 1907/2006, Приложение XVII: условия ограничения 3. Оценка химической безопасности не проводилась.

РАЗДЕЛ 16: Прочая информация

- H314 Вызывает серьёзные ожоги кожи и повреждение глаз.

- H411 Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Отдел безопасности продукции, тел. +49 (0)731 4097 207.