Паспорт безопасности

согласно 1907/2006/EC, Статья 31

MAGIC OIL 2K PURE Comp. A

Дата печати: 01.02.2024 · Версия № 2 · Пересмотр: 01.02.2024

РАЗДЕЛ 1: Идентификация вещества/смеси и сведения о компании

1.1 Идентификатор продукта

Торговое название: MAGIC OIL 2K PURE Comp. A

1.2 Соответствующие установленные виды использования вещества или смеси и виды использования, которые не рекомендуются

Особых требований нет.

Сектор применения:

●  SU19 Строительные и строительно-монтажные работы

●  SU22 Профессиональное использование: общественная сфера (администрация, образование, развлечения, услуги, ремесленники)

Только для профессионального использования.

Категория продукта: PC31 Полироли и восковые смеси

Применение вещества/смеси: 2-компонентное масло для деревянных полов

1.3 Сведения о поставщике паспорта безопасности

Производитель/поставщик: PALLMANN GmbH, Im Kreuz 6, D-97076 Würzburg. Тел.: +49 (0)931-27964-0. Факс: +49 (0)931-27964-50.

Дополнительную информацию можно получить: Products Development Lab, e-mail: msds.info@pallmann.net

1.4 Номер телефона для экстренной связи

Медицинские экстренные случаи (GIZ-Nord): +49 551 19240. Транспортные аварийные ситуации: +49 621 60 43 333.

РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности

2.1 Классификация вещества или смеси

Классификация согласно Регламенту (ЕС) № 1272/2008: продукт не классифицируется как опасный согласно регламенту GB CLP.

Дополнительная информация: также см. паспорт безопасности компонента B.

2.2 Элементы маркировки

Маркировка согласно Регламенту (ЕС) № 1272/2008: отсутствует. Пиктограммы опасности: отсутствуют. Сигнальное слово: отсутствует. Указания на опасность: отсутствуют.

2.3 Прочие опасности

Опасность самовозгорания при контакте продукта с тампонами, текстильными материалами или полировальной пылью! (см. разделы 5, 6, 10, 13).

Результаты оценки СБТ и оСБсБ: не применимо.

РАЗДЕЛ 3: Состав / информация о компонентах

3.2 Смеси

Описание: 2-компонентное масло для деревянных полов.

Опасные компоненты:

| CAS / Рег. № | Название | Классификация | Конц. |
| --- | --- | --- | --- |
| CAS: 27253-29-8 Рег. №: 01-2119978981-18 | Неодеканоат цинка | Aquatic Chronic 3, H412 | 1-<3% |

Указанные классы опасности/фразы относятся к чистому веществу-компоненту, а не к готовому продукту в том виде, в котором он продаётся и используется — сам продукт не классифицируется как опасный (см. раздел 2.1).

Дополнительная информация: формулировки указанных фраз опасности приведены в разделе 16.

РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи

4.1 Описание мер первой помощи

Общие сведения: особые меры не требуются. Также см. паспорт безопасности компонента B.

При вдыхании: при потере сознания уложить пострадавшего в устойчивое боковое положение для транспортировки.

При контакте с кожей: немедленно промыть водой с мылом и тщательно ополоснуть.

При контакте с глазами: промывать открытый глаз в течение нескольких минут под проточной водой, затем обратиться к врачу.

При проглатывании: не вызывать рвоту; немедленно вызвать врача.

4.2 Наиболее важные симптомы и эффекты, острые и отсроченные

Дополнительная значимая информация отсутствует.

4.3 Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Также см. паспорт безопасности компонента B.

РАЗДЕЛ 5: Меры пожаротушения

5.1 Средства пожаротушения

Подходящие средства: CO₂, порошок или распылённая вода. Крупные пожары тушить распылённой водой или пеной, устойчивой к спирту. Непригодные по соображениям безопасности: вода в виде компактной струи.

5.2 Особые опасности, исходящие от вещества или смеси

Дополнительная значимая информация отсутствует.

5.3 Рекомендации для пожарных

Средства защиты: респиратор для защиты органов дыхания. Опасность самовозгорания при контакте продукта с тампонами, текстильными материалами или полировальной пылью! Тщательно смочить водой ветошь, тампоны и т.п. и хранить или утилизировать в плотно закрытых ёмкостях.

РАЗДЕЛ 6: Меры при случайном высвобождении

6.1 Меры предосторожности для персонала, средства защиты и порядок действий в чрезвычайной ситуации

Использовать средства защиты. Не допускать незащищённых лиц.

6.2 Меры предосторожности для окружающей среды

Не допускать попадания в канализацию, поверхностные или грунтовые воды.

6.3 Методы и материалы для локализации и очистки

Впитать жидкосвязывающим материалом (песок, диатомит, кислотосвязывающие вещества, универсальные сорбенты, опилки).

6.4 Ссылка на другие разделы

Опасность самовозгорания при контакте продукта с тампонами, текстильными материалами или полировальной пылью! Тщательно смочить водой ветошь, тампоны и т.п. и хранить или утилизировать в плотно закрытых ёмкостях. См. раздел 7 (безопасное обращение), раздел 8 (СИЗ), раздел 13 (утилизация).

РАЗДЕЛ 7: Обращение и хранение

7.1 Меры предосторожности для безопасного обращения

Немедленно снимать всю загрязнённую одежду. Избегать контакта с глазами и кожей. Держать вдали от пищевых продуктов, напитков и корма. Мыть руки перед перерывами и по окончании работы. Также см. паспорт безопасности компонента B.

Информация о противопожарной и взрывозащите: особые меры не требуются.

7.2 Условия безопасного хранения с учётом несовместимости

Требования к складским помещениям и ёмкостям: особых требований нет. Совместное хранение: не требуется. Держать ёмкость плотно закрытой.

7.3 Конкретные конечные применения

Дополнительная значимая информация отсутствует.

РАЗДЕЛ 8: Контроль воздействия / средства индивидуальной защиты

8.1 Параметры контроля

Продукт не содержит значимых количеств материалов с критическими значениями, подлежащих контролю на рабочем месте.

8.2 Контроль воздействия

Общие защитные и гигиенические меры: соблюдать обычные меры предосторожности при работе с химикатами. Избегать контакта с глазами и кожей. Носить подходящую защитную одежду, перчатки и средства защиты глаз/лица. Держать вдали от пищевых продуктов, напитков и корма. Мыть руки перед перерывами и по окончании работы. Также см. паспорт безопасности компонента B.

Защита органов дыхания: не требуется. Обеспечить хорошую вентиляцию помещения при обработке.

Защита рук

Использовать перчатки из стабильного материала (например, нитрил), при необходимости трикотажные (EN 374). Материал: бутилкаучук, нитрильный каучук; рекомендуемая толщина ≥ 0,5 мм. Точное время прорыва устанавливает производитель перчаток.

Защита глаз/лица

Плотно прилегающие защитные очки (EN 166).

РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства

9.1 Информация об основных физических и химических свойствах

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Физическое состояние | Текучая жидкость |
| Цвет | Различный в зависимости от колеровки |
| Запах | Слабый, характерный |
| Воспламеняемость | Не применимо |
| Температура вспышки | >100 °C |
| pH | Не определён |
| Растворимость в воде | Не смешивается или трудно смешивается |
| Плотность при 20 °C | ~1,2 г/см³ |

9.2 Прочая информация

Температура воспламенения: соблюдать опасность самовозгорания при контакте продукта с тампонами, текстильными материалами или полировальной пылью (см. разделы 5, 6, 7, 10, 13). Взрывоопасные свойства: продукт не представляет взрывоопасности.

Все классы физической опасности — отсутствуют.

РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность

10.1 Реакционная способность

Дополнительная значимая информация отсутствует.

10.2 Химическая стабильность

Термическое разложение / условия, которых следует избегать: разложение не происходит при использовании по назначению.

10.3 Возможность опасных реакций

Опасность самовозгорания при контакте продукта с тампонами, текстильными материалами или полировальной пылью! Тщательно смочить водой ветошь, тампоны и т.п. и утилизировать в плотно закрытых ёмкостях.

10.4–10.6

Условия, которых следует избегать, и несовместимые материалы: дополнительная значимая информация отсутствует. Опасные продукты разложения не известны. Также см. паспорт безопасности компонента B.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологическая информация

11.1 Информация о классах опасности согласно Регламенту (ЕС) № 1272/2008

Острая токсичность, коррозия/раздражение кожи, серьёзное повреждение глаз/раздражение, сенсибилизация дыхательных путей/кожи, мутагенность зародышевых клеток, канцерогенность, репродуктивная токсичность, специфическая токсичность на органы-мишени (однократное и повторное воздействие), опасность при аспирации: на основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.

Дополнительная токсикологическая информация: также см. паспорт безопасности компонента B.

11.2 Информация о прочих опасностях

Свойства эндокринных разрушителей: ни один из компонентов не включён в перечень.

РАЗДЕЛ 12: Экологическая информация

12.1 Токсичность: дополнительная значимая информация отсутствует.

12.2–12.4 Стойкость и способность к деградации, биоаккумулятивный потенциал, мобильность в почве: дополнительная значимая информация отсутствует.

12.5 Результаты оценки СБТ и оСБсБ: не применимо.

12.6 Свойства эндокринных разрушителей: продукт не содержит веществ с эндокринно-разрушающими свойствами.

12.7 Прочие неблагоприятные эффекты: не допускать попадания продукта в грунтовые воды, водоёмы или канализацию.

РАЗДЕЛ 13: Рекомендации по утилизации

13.1 Методы обработки отходов

Не допускать попадания продукта в канализацию. Опасность самовозгорания при контакте продукта с тампонами, текстильными материалами или полировальной пылью! Тщательно смочить водой ветошь, тампоны и т.п. и утилизировать в плотно закрытых ёмкостях. Утилизация — в соответствии с местным, региональным или национальным законодательством.

Неочищенная упаковка

Тщательно опорожнять загрязнённую упаковку. После тщательной и надлежащей очистки она может быть направлена на переработку.

РАЗДЕЛ 14: Транспортная информация

14.1–14.4: номер ООН, наименование, класс опасности, группа упаковки (ADR, ADN, IMDG, IATA) — отсутствуют.

14.5 Опасность для окружающей среды: загрязнитель морской среды — нет.

14.6–14.7: особые меры предосторожности, морская перевозка навалом — не применимо.

Дополнительная информация: не является опасным согласно вышеуказанным характеристикам. «Модельные правила» ООН: отсутствует.

РАЗДЕЛ 15: Нормативная информация

15.1 Правила техники безопасности, охраны здоровья и окружающей среды/законодательство для данного вещества или смеси

Закон о ядах: регулируемые и подлежащие декларированию прекурсоры взрывчатых веществ и яды — ни один из компонентов не включён в перечень.

Директива 2012/18/ЕС: поимённо указанные опасные вещества — Приложение I — ни один из компонентов не включён в перечень.

15.2 Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности не проводилась.

РАЗДЕЛ 16: Прочая информация

Информация основана на текущих знаниях. Однако она не является гарантией каких-либо конкретных свойств продукта и не устанавливает юридически обязывающих договорных отношений.

Данный паспорт безопасности соответствует Регламенту (ЕС) № 1907/2006, Статья 31, с изменениями, внесёнными Регламентом (ЕС) 2020/878.

Релевантные фразы

H412 — Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Указанные классы опасности/фразы относятся к чистому веществу-компоненту, а не к готовому продукту в том виде, в котором он продаётся и используется — сам продукт не классифицируется как опасный (см. раздел 2.1).

Рекомендуемое ограничение использования: только для профессионального использования.

Контакт

E-mail: msds.info@pallmann.net

Сокращения и акронимы

RID, ICAO, ADR, IMDG, IATA, GHS, EINECS, ELINCS, CAS — см. стандартный глоссарий. СБТ — стойкое, биоаккумулятивное и токсичное вещество. оСБсБ — очень стойкое и очень биоаккумулятивное вещество. Aquatic Chronic 3 — опасность для водной среды, хроническая, категория 3.

* Данные изменены по сравнению с предыдущей версией.